文件编号：WI-QC-001

版    本：A/0

生效日期：2026-03-25

页    码：第 1 页

# 进货检验作业指导书

# 1. 目的

规范进货检验操作，确保采购产品符合要求。

# 2. 范围

适用于所有采购原材料、零部件的进货检验。

# 3. 检验工具

游标卡尺、千分尺、高度尺

硬度计、粗糙度仪

外观检查台、标准光源箱

通止规、样板

# 4. 检验流程

核对送货单与采购订单

检查包装和标识完整性

按抽样计划取样（GB/T 2828.1）

进行尺寸、外观、性能检验

记录检验结果

判定合格与否

贴检验状态标识

# 5. 抽样方案

正常检验一次抽样方案，一般检验水平 II，AQL 值：致命缺陷 0，严重缺陷 0.65，轻微缺陷 1.0。

# 6. 检验项目

外观：无划伤、变形、锈蚀

尺寸：按图纸要求

材质：材质报告核对

性能：硬度、强度等

# 7. 不合格处理

不合格品隔离存放，贴红色不合格标签，填写《不合格品报告》，通知采购部处理。

# 8. 记录

填写《进货检验记录》（FM-094）。

编制：_______________    日期：_______________

审核：_______________    日期：_______________

批准：_______________    日期：_______________

本文件为受控文件，未经许可不得复制或外传