六西格玛绿带考核试卷（第一套）

经过分析，我为你整理了一套完整的六西格玛绿带考核试卷（含题目、答案及解析），覆盖单选、多选、案例分析和实操题，可直接用于考核或备考。

## 六西格玛绿带考核试卷（第一套）

### 一、单项选择题（每题2分，共20分）

- 六西格玛在统计上表示每百万次机会中出现的缺陷数是多少？（ ）

A. 30.4  B. 3.4  C. 233  D. 0

答案：B

解析：六西格玛水平对应的DPMO为3.4，这是六西格玛管理的核心质量目标。

- DMAIC流程中，“M”阶段的核心任务是？（ ）

A. 定义关键质量特性（CTQ）  B. 验证测量系统的有效性

C. 识别过程的关键输入变量（X）  D. 评估改进措施的长期效果

答案：B

解析：测量阶段（Measure）的核心是评估当前流程绩效，验证测量系统（MSA），并收集基线数据。

- 过程能力指数Cpk考虑了过程的中心偏移，因此：（ ）

A. Cpk > Cp  B. Cpk ≤ Cp  C. Cpk = Cp  D. 无固定关系

答案：B

解析：Cp仅考虑过程的离散程度，而Cpk同时考虑离散程度和中心偏移，因此Cpk ≤ Cp。

- 帕累托图（Pareto Chart）的核心作用是？（ ）

A. 比较个体差异  B. 确定关键影响因素

C. 绘制流程地图  D. 计算过程能力指数

答案：B

解析：帕累托图基于“二八法则”，帮助识别导致80%问题的20%关键因素，用于确定改进优先级。

- 六西格玛项目中，绿带与黑带的主要区别不包括？（ ）

A. 项目规模  B. 职责范围  C. 技能要求  D. 性别

答案：D

解析：绿带与黑带的区别主要体现在项目规模、职责范围和技能要求上，与性别无关。

- 当过程输出Y为计数型缺陷数，且机会数固定时，应首选的分布假设是？（ ）

A. 正态分布  B. 泊松分布  C. 二项分布  D. 指数分布

答案：B

解析：泊松分布适用于描述固定机会数下的缺陷数分布，如每单位产品的缺陷数。

- 在DOE（试验设计）中，“混杂”发生的根本原因是？（ ）

A. 试验次数不足  B. 因子水平设置不合理

C. 试验设计方案选择不当  D. 数据收集误差

答案：C

解析：“混杂”是指不同因子的效应无法区分，通常是由于试验设计方案（如部分因子设计）选择不当导致的。

- 六西格玛绿带认证要求申请者具备多少年的质量管理经验？（ ）

A. 1年  B. 2年  C. 3年  D. 4年

答案：C

解析：根据中国质量协会规定，绿带认证需具备3年以上质量管理经验，且需完成40小时培训并通过考试。

- DMAIC流程的“定义阶段”输出文档不包括？（ ）

A. 项目章程  B. SIPOC图  C. 根本原因分析表  D. 客户需求清单

答案：C

解析：根本原因分析表属于分析阶段的成果，定义阶段应输出项目章程、SIPOC图和客户需求清单。

- 在FMEA中，严重度（Sev）、发生度（O）和检测度（D）的乘积称为？（ ）

A. 风险优先级数（RPN）  B. 过程能力指数（Cpk）

C. 西格玛水平（Z）  D. 缺陷率（DPMO）

答案：A

解析：RPN = Sev × O × D，用于评估失效模式的风险优先级。

### 二、多项选择题（每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分）

- 六西格玛项目的常见工具包括？（ ）

A. 控制图  B. 帕累托图  C. 散点图  D. 回归分析

答案：ABCD

解析：以上均为六西格玛项目中常用的数据分析和改进工具。

- DMAIC流程中，分析阶段需关注？（ ）

A. 数据分布  B. 根本原因  C. 改进方案  D. 过程稳定性

答案：AB

解析：分析阶段的核心是分析数据分布，识别问题的根本原因；改进方案属于改进阶段，过程稳定性属于测量和控制阶段。

- 控制图中的异常模式包括？（ ）

A. 趋势  B. 周期性波动  C. 点落在控制界限内  D. 连续多点超出中心线

答案：ABD

解析：点落在控制界限内通常表示过程受控，而趋势、周期性波动和连续多点超出中心线均为异常模式。

- 六西格玛项目成功的关键因素有？（ ）

A. 高层支持  B. 明确的目标  C. 团队协作  D. 数据驱动

答案：ABCD

解析：高层支持、明确目标、团队协作和数据驱动是六西格玛项目成功的四大关键因素。

- 统计分析中，常用的假设检验方法包括？（ ）

A. t检验  B. 卡方检验  C. 方差分析（ANOVA）  D. 回归分析

答案：ABC

解析：t检验、卡方检验和方差分析均为常用的假设检验方法，回归分析主要用于建立变量间的关系模型。

### 三、案例分析题（每题15分，共30分）

#### 案例1：某制造企业产品不良率改善项目

背景：某电子制造企业生产的手机主板，在最终测试环节发现“开机无显示”不良率高达5%，远高于行业平均水平的1%，导致大量返工和客户投诉。

问题：

- 请简述该项目在DMAIC各阶段的核心任务。（8分）

- 针对“开机无显示”不良，应采用哪些工具进行根本原因分析？（7分）

参考答案：

- DMAIC各阶段核心任务：

- 定义阶段（Define）：明确客户需求，定义“开机无显示”为关键质量特性（CTQ），设定项目目标（将不良率从5%降低至1%以下），划定项目范围，组建项目团队。

- 测量阶段（Measure）：验证测试设备的测量系统有效性（MSA），收集近期不良品数据，计算基线不良率和西格玛水平。

- 分析阶段（Analyze）：运用鱼骨图、柏拉图等工具分析不良数据，识别导致问题的根本原因（如显示屏接口虚焊、电源芯片功能失效）。

- 改进阶段（Improve）：针对根本原因设计解决方案（如调整波峰焊温度曲线、更新来料检验标准），进行小范围试点验证。

- 控制阶段（Control）：将有效的解决方案标准化，建立控制计划，在关键工序设置控制图进行日常监控，防止问题复发。

- 根本原因分析工具：

- 鱼骨图（石川图）：从人、机、料、法、环、测（5M1E）六个维度梳理潜在原因，如“机”维度下的波峰焊温度曲线不合理，“料”维度下的电源芯片来料质量问题。

- 柏拉图：对不良品进行分类统计，识别占比最高的不良类型（如80%的不良集中在“显示屏接口虚焊”和“电源芯片功能失效”），确定改进优先级。

- 5个为什么（5 Whys）：针对“显示屏接口虚焊”不断追问，挖掘根本原因（如“为什么虚焊？→ 波峰焊温度曲线不合理 → 温度曲线未定期校准 → 缺乏校准制度”）。

#### 案例2：某银行客户等待时间改善项目

背景：某银行客服中心接到客户投诉，反映等待时间过长。绿带小组收集了100名客户的等待时间数据，发现平均等待时间为15分钟，标准差为3分钟。银行的服务承诺是等待时间不超过10分钟。

问题：

- 请计算该过程的Cpk值，并判断是否满足服务承诺。（8分）

- 如果要使Cpk达到1.33，需要采取哪些改进措施？（7分）

参考答案：

- Cpk计算与判断：

- 已知：均值μ = 15分钟，标准差σ = 3分钟，规格上限USL = 10分钟，规格下限LSL = 0分钟。

- Cpk = min[(USL - μ)/(3σ), (μ - LSL)/(3σ)] = min[(10 - 15)/(3×3), (15 - 0)/(3×3)] = min[-0.56, 1.67] = -0.56。

- 结论：Cpk为负数，说明过程均值超出了规格上限，严重不满足服务承诺，客户等待时间远高于承诺标准。

- 改进措施：

- 优化流程：重新设计客服中心的排班和调度流程，减少客户等待环节，如增加客服人员、引入智能客服分流。

- 提升效率：对客服人员进行技能培训，提高问题解决效率，缩短单次通话时间。

- 技术升级：上线电子审批系统，实现客户资料线上提交和流转，减少人工审核时间。

- 目标设定：将平均等待时间目标设定为5分钟以内，通过持续监控和优化逐步实现。

### 四、实操题（每题17.5分，共35分）

#### 实操题1：过程能力分析（CPK计算）

数据：某零件的关键尺寸测量值如下（单位：mm）：

10.2, 10.1, 10.3, 10.0, 10.2, 10.4, 10.1, 10.3, 10.2, 10.0,

10.1, 10.2, 10.3, 10.1, 10.2, 10.4, 10.3, 10.1, 10.2, 10.0,

10.1, 10.2, 10.3, 10.1, 10.2, 10.4, 10.3, 10.1, 10.2, 10.0,

10.1, 10.2, 10.3, 10.1, 10.2, 10.4, 10.3, 10.1, 10.2, 10.0,

10.1, 10.2, 10.3, 10.1, 10.2, 10.4, 10.3, 10.1, 10.2, 10.0。

要求：

- 计算该过程的均值μ和标准差σ。（5分）

- 已知该尺寸的规格上限USL = 10.5mm，规格下限LSL = 9.5mm，计算Cp和Cpk值。（7分）

- 判断该过程的能力水平，并提出改进建议。（5.5分）

参考答案：

- 均值和标准差：

- 均值μ = 10.2mm（通过对50个测量值求平均得出）。

- 标准差σ = 0.12mm（通过样本标准差公式计算得出）。

- Cp和Cpk计算：

- Cp = (USL - LSL)/(6σ) = (10.5 - 9.5)/(6×0.12) ≈ 1.39。

- Cpk = min[(USL - μ)/(3σ), (μ - LSL)/(3σ)] = min[(10.5 - 10.2)/(3×0.12), (10.2 - 9.5)/(3×0.12)] = min[0.83, 1.94] = 0.83。

- 能力判断与改进建议：

- 能力判断：Cp = 1.39 > 1.33，说明过程的潜在能力充足；但Cpk = 0.83 < 1.33，说明过程存在中心偏移，实际能力不足。

- 改进建议：调整过程中心，使其向规格中心（10.0mm）偏移，减少中心偏移量；同时持续监控过程稳定性，防止变异增大。

#### 实操题2：SPC控制图（X̄-R图）

数据：某工序的25组测量数据（每组5个样本，单位：mm）如下（仅展示前5组）：

组1：10.1, 10.2, 10.0, 10.3, 10.2

组2：10.2, 10.1, 10.3, 10.0, 10.2

组3：10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.1

组4：10.3, 10.2, 10.1, 10.0, 10.2

组5：10.2, 10.3, 10.1, 10.0, 10.2

...（后20组数据略）

要求：

- 计算每组的均值X̄和极差R。（5分）

- 计算总均值X̄̄和极差均值R̄。（7分）

- 计算X̄控制图的上控制限（UCL）和下控制限（LCL），并判断过程是否受控。（5.5分）

参考答案：

- 每组均值和极差（以组1为例）：

- 组1均值X̄ = (10.1 + 10.2 + 10.0 + 10.3 + 10.2)/5 = 10.16mm。

- 组1极差R = 10.3 - 10.0 = 0.3mm。

- 其余组的均值和极差可按相同方法计算。

- 总均值和极差均值：

- 总均值X̄̄ = 所有组均值的平均值 ≈ 10.2mm。

- 极差均值R̄ = 所有组极差的平均值 ≈ 0.25mm。

- 控制限计算与过程判断：

- 已知：n = 5（每组样本数），A2 = 0.577（控制图系数表）。

- UCL_X̄ = X̄̄ + A2×R̄ = 10.2 + 0.577×0.25 ≈ 10.34mm。

- LCL_X̄ = X̄̄ - A2×R̄ = 10.2 - 0.577×0.25 ≈ 10.06mm。

- 过程判断：将各组均值绘制在控制图上，若所有点均落在控制限内且无异常模式（如趋势、周期性波动），则过程受控；否则需调查异常原因。

### 评分标准

- 单项选择题：每题2分，共20分。

- 多项选择题：每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分。

- 案例分析题：每题15分，共30分，按要点给分，核心知识点答对即可得分。

- 实操题：每题17.5分，共35分，计算过程和结果各占一定比例，结果正确但过程缺失酌情扣分。