六西格玛绿带考核试卷（第三套）

## 一、单项选择题（每题2分，共20分）

- 六西格玛管理中，“σ（西格玛）”的本质是：（ ）

A. 缺陷率指标  B. 过程能力指标  C. 标准偏差  D. 客户满意度指标

答案：C

解析：σ在统计学中表示标准偏差，用于描述数据的离散程度，六西格玛通过减少σ值（降低离散）实现质量提升。

- DMAIC流程中，“分析阶段”的核心输出是：（ ）

A. 项目章程  B. 根本原因分析报告  C. 改进方案  D. 控制计划

答案：B

解析：分析阶段通过数据分析识别问题的根本原因，输出根本原因分析报告，为改进阶段提供依据。

- 过程能力指数Cpk=1.33对应的西格玛水平是：（ ）

A. 3σ  B. 4σ  C. 5σ  D. 6σ

答案：C

解析：Cpk=1.33对应5σ水平，此时过程缺陷率约为2.33DPMO，满足大多数行业的质量要求。

- 以下哪种工具不属于六西格玛“7大质量工具”？（ ）

A. 控制图  B. 回归分析  C. 柏拉图  D. 鱼骨图

答案：B

解析：六西格玛7大质量工具包括控制图、柏拉图、鱼骨图、检查表、层别法、散布图、直方图，回归分析属于高级统计工具。

- 六西格玛项目中，“黑带大师（MBB）”的主要职责是：（ ）

A. 执行具体项目  B. 培训黑带和绿带  C. 提供财务支持  D. 制定公司战略

答案：B

解析：黑带大师是六西格玛专家，核心职责是培训黑带、绿带，提供技术指导和项目评审。

- 在假设检验中，“原假设（H₀）”通常表示：（ ）

A. 存在显著差异  B. 不存在显著差异  C. 样本数据有效  D. 样本数据无效

答案：B

解析：原假设H₀是默认的、无差异的假设，备择假设H₁则表示存在显著差异，假设检验的核心是判断是否拒绝原假设。

- 控制图的“中心线（CL）”通常基于：（ ）

A. 规格中心  B. 样本均值  C. 历史数据均值  D. 客户要求

答案：C

解析：控制图的中心线CL通常采用过程的历史数据均值，上控制限（UCL）和下控制限（LCL）基于过程变异计算（一般为±3σ）。

- 精益生产中的“价值流图（VSM）”在六西格玛项目中常用于：（ ）

A. 界定阶段梳理流程  B. 测量阶段收集数据  C. 分析阶段识别瓶颈  D. 改进阶段设计方案

答案：A

解析：价值流图用于可视化流程中的增值和非增值活动，帮助在界定阶段明确流程边界和优化方向。

- 在DOE（试验设计）中，“全因子设计”的优点是：（ ）

A. 试验次数少  B. 可分析所有因子交互作用  C. 适用于多因子多水平  D. 操作简单

答案：B

解析：全因子设计会覆盖所有因子水平的组合，能准确分析主效应和所有交互作用，但试验次数较多。

- 六西格玛项目的“控制阶段”核心是：（ ）

A. 验证改进效果  B. 固化改进成果  C. 寻找根本原因  D. 制定改进计划

答案：B

解析：控制阶段通过标准化流程、建立监控机制（如控制图），固化改进成果，防止问题复发。

## 二、多项选择题（每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分）

- 六西格玛管理的核心理念包括：（ ）

A. 以客户为中心  B. 数据驱动决策  C. 持续改进  D. 全员参与

答案：ABCD

解析：以客户为中心、数据驱动、持续改进、全员参与是六西格玛的四大核心理念。

- 测量系统分析（MSA）中，“重复性”和“再现性”的区别在于：（ ）

A. 重复性关注设备变异  B. 再现性关注人员变异  C. 重复性是同一操作员多次测量的变异  D. 再现性是不同操作员测量的变异

答案：ABCD

解析：重复性是同一操作员使用同一设备对同一对象多次测量的变异（设备/方法变异），再现性是不同操作员使用同一设备测量的变异（人员变异）。

- 以下属于六西格玛改进阶段常用工具的有：（ ）

A. DOE试验设计  B. 头脑风暴法  C. FMEA失效模式与影响分析  D. 控制图

答案：ABC

解析：DOE、头脑风暴、FMEA均用于改进阶段的方案设计和验证，控制图属于控制阶段工具。

- 六西格玛项目中，数据收集的原则包括：（ ）

A. 准确性  B. 完整性  C. 及时性  D. 针对性

答案：ABCD

解析：数据收集需保证准确、完整、及时，且针对项目目标和测量指标，避免无效数据。

- 以下关于六西格玛与ISO9000的关系说法正确的有：（ ）

A. ISO9000是基础框架，六西格玛是改进方法论  B. 两者都强调客户导向  C. 六西格玛可用于ISO9000体系的持续改进  D. 两者相互冲突，不可同时应用

答案：ABC

解析：ISO9000提供质量管理体系的基础要求，六西格玛是突破性改进工具，两者互补，可结合使用。

## 三、案例分析题（每题15分，共30分）

### 案例1：某食品加工厂产品保质期缩短问题

背景：某食品加工厂生产的糕点产品，标注保质期为6个月，但实际客户反馈3个月后即出现变质，导致退货率高达10%，企业损失严重。

问题：

- 请运用DMAIC模型，设计该项目的实施流程。（8分）

- 针对“保质期缩短”问题，应采用哪些工具进行数据分析？（7分）

参考答案：

- DMAIC实施流程：

- 定义阶段（Define）：明确客户需求（保质期≥6个月），将“糕点变质”定义为CTQ，设定目标（退货率从10%降低至1%以下），组建跨部门团队（生产、质检、研发、采购），制定项目章程。

- 测量阶段（Measure）：验证保质期检测方法的有效性（MSA），收集近期产品的原料质量、生产工艺参数（如烘烤温度、湿度）、包装方式、储存条件等数据，计算基线退货率和实际保质期分布。

- 分析阶段（Analyze）：运用直方图分析保质期数据分布，发现3个月后变质率显著上升；通过鱼骨图从“料（原料新鲜度）、法（生产工艺）、环（储存环境）、包（包装密封性）”等维度梳理潜在原因；运用散点图分析烘烤温度、包装密封性与保质期的相关性，识别关键影响因素（如包装密封性不足、原料水分含量过高）。

- 改进阶段（Improve）：针对关键原因设计解决方案，如升级包装设备提升密封性、优化原料筛选标准控制水分含量、改进储存仓库温湿度管理；进行小批量试点生产，验证改进后产品的保质期。

- 控制阶段（Control）：将新的原料标准、包装参数、储存要求写入SOP，建立包装密封性抽检机制和保质期定期监测制度，用控制图监控关键工艺参数，确保改进成果稳定。

- 数据分析工具：

- 直方图：展示产品保质期的分布情况，识别变质集中的时间节点（如3个月后）。

- 鱼骨图：从人、机、料、法、环、测六个维度全面梳理“保质期缩短”的潜在原因。

- 散点图：分析单个影响因素（如包装密封性、原料水分）与保质期的相关性，验证因果关系。

- 柏拉图：对变质原因进行分类统计（如包装问题、原料问题、储存问题），确定改进优先级。

- 方差分析（ANOVA）：分析不同生产批次、不同原料供应商的产品保质期差异，识别关键影响因子。

### 案例2：某医院患者等待时间优化项目

背景：某医院的门诊患者平均等待时间为90分钟，患者投诉率高达15%。通过调研发现，等待时间主要消耗在“挂号排队”“医生接诊前等待”“检查排队”三个环节。

问题：

- 请计算该过程的Cpk值（假设患者可接受等待时间USL=60分钟，LSL=0分钟，均值μ=90分钟，标准差σ=15分钟），并评价过程能力。（8分）

- 提出3条针对性的改进措施，缩短患者等待时间。（7分）

参考答案：

- Cpk计算与过程评价：

- 已知：μ=90分钟，σ=15分钟，USL=60分钟，LSL=0分钟。

- Cpk = min[(USL - μ)/(3σ), (μ - LSL)/(3σ)] = min[(60 - 90)/(3×15), (90 - 0)/(3×15)] = min[-0.67, 2.0] = -0.67。

- 评价：Cpk为负数，说明过程均值超出规格上限，患者实际等待时间远高于可接受水平，过程能力严重不足，需紧急优化。

- 改进措施：

- 优化挂号流程：推广线上预约挂号和自助挂号机，分流人工窗口压力；按就诊高峰时段动态调整挂号窗口数量，减少排队时间。

- 优化接诊流程：建立医生接诊提醒机制，减少患者候诊时的无效等待；推行“首诊医生负责制”，避免重复问诊和检查，提升接诊效率。

- 优化检查流程：合理分配检查设备资源，将高频检查项目集中布局；建立检查预约系统，患者可提前预约检查时间，减少现场排队；增加检查医护人员，提升检查周转率。

## 四、实操题（每题17.5分，共35分）

### 实操题1：CPK计算与过程能力分析

数据：某电子元件的电阻值测量数据如下（单位：Ω）：

100.2, 100.1, 99.8, 100.3, 99.9,

100.0, 100.2, 99.7, 100.1, 99.9,

100.3, 99.8, 100.0, 100.1, 99.6,

100.2, 99.9, 100.4, 99.8, 100.1,

100.0, 99.7, 100.2, 99.9, 100.3。

要求：

- 计算该过程的均值μ和样本标准差σ。（5分）

- 已知电阻值的规格要求为99.5Ω~100.5Ω（LSL=99.5，USL=100.5），计算Cp和Cpk值。（7分）

- 评价该过程的能力水平，并提出改进方向。（5.5分）

参考答案：

- 均值和标准差：

- 均值μ = （100.2+100.1+99.8+...+100.3）/25 ≈ 100.0Ω。

- 样本标准差σ = STDEV.S(数据) ≈ 0.22Ω。

- Cp和Cpk计算：

- Cp = (USL - LSL)/(6σ) = (100.5 - 99.5)/(6×0.22) ≈ 100.5-99.5=1；6×0.22=1.32；1/1.32≈0.76。

- Cpk = min[(USL - μ)/(3σ), (μ - LSL)/(3σ)] = min[(100.5 - 100.0)/(3×0.22), (100.0 - 99.5)/(3×0.22)] = min[0.76, 0.76] = 0.76。

- 过程能力评价与改进方向：

- 评价：Cp=Cpk≈0.76，介于0.67~1.0之间，说明过程能力不足，存在一定的缺陷风险（约4.55DPMO），无法满足高标准的质量要求。

- 改进方向：① 降低过程变异：优化生产工艺（如焊接参数、原料筛选），减少电阻值的离散程度；② 加强过程监控：用控制图实时监控电阻值变化，及时发现异常波动；③ 定期校准生产设备：确保设备精度，避免系统性偏差。

### 实操题2：MSA分析（重复性与再现性）

数据：3名操作员对8个零件的关键尺寸进行了2次测量，数据如下（单位：mm）：

| 零件 | 操作员A（第一次） | 操作员A（第二次） | 操作员B（第一次） | 操作员B（第二次） | 操作员C（第一次） | 操作员C（第二次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.1 | 50.2 | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.1 |
| 2 | 50.3 | 50.2 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.4 |
| 3 | 49.9 | 50.0 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 49.9 |
| 4 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.2 |
| 5 | 50.0 | 50.1 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 50.0 |
| 6 | 50.4 | 50.3 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 50.5 |
| 7 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 49.8 |
| 8 | 50.1 | 50.2 | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.1 |

要求：

- 计算每个零件的测量均值和操作员的测量极差。（5分）

- 计算重复性变异（EV）、再现性变异（AV）和测量系统变异（GRR）。（7分）

- 若该尺寸的规格公差为1.0mm，计算%GRR并判断测量系统是否合格。（5.5分）

参考答案：

- 零件均值和操作员极差：

- 零件均值（以零件1为例）：(50.1+50.2+50.0+50.1+50.2+50.1)/6 ≈ 50.12mm。

- 操作员极差（以操作员A为例）：各零件两次测量的极差均值 ≈ 0.10mm；同理，操作员B≈0.10mm，操作员C≈0.10mm。

- 重复性与再现性变异：

- 重复性变异（EV）= 5.15 × 所有零件的测量极差均值 / √2 ≈ 5.15 × 0.10 / 1.414 ≈ 0.36mm。

- 再现性变异（AV）= √(（操作员间变异）² - (EV²)/(n×r))，其中操作员间变异≈0.08mm，n=8（零件数），r=2（测量次数），计算得AV≈0.05mm。

- 测量系统变异（GRR）= √(EV² + AV²) = √(0.36² + 0.05²) ≈ 0.36mm。

- %GRR计算与判断：

- %GRR = (GRR / 规格公差) × 100% = (0.36 / 1.0) × 100% = 36%。

- 判断：%GRR介于30%~10%之间，说明测量系统可接受但需改进；若%GRR<10%为理想状态，当前需优化测量设备精度或加强操作员培训，降低变异。

### 评分标准

- 单项选择题：每题2分，共20分。

- 多项选择题：每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分。

- 案例分析题：每题15分，共30分，按要点给分，核心逻辑正确即可得分，无需完全匹配参考答案。

- 实操题：每题17.5分，共35分，计算过程占60%分值，结果占40%分值，过程正确但结果小幅偏差可酌情给分。