六西格玛绿带考核试卷（第二套）

## 一、单项选择题（每题2分，共20分）

- 六西格玛管理的核心是：（ ）

A. 降低成本  B. 提升客户满意度  C. 减少变异  D. 提高效率

答案：C

解析：六西格玛的核心是通过减少过程变异，降低缺陷率，从而提升质量和客户满意度。

- 在DMAIC流程中，“界定阶段”的首要任务是：（ ）

A. 收集数据  B. 明确客户需求和CTQ  C. 分析根本原因  D. 制定改进方案

答案：B

解析：界定阶段的核心是明确客户需求，定义关键质量特性（CTQ），为项目奠定方向。

- 当过程输出Y为连续型数据，且服从正态分布时，常用的过程能力指数是：（ ）

A. Cp  B. Cpk  C. Pp  D. Ppk

答案：B

解析：Cpk同时考虑了过程的离散程度和中心偏移，是评估连续型数据过程能力的首选指标。

- 鱼骨图（石川图）的主要作用是：（ ）

A. 展示数据分布  B. 识别潜在原因  C. 计算过程能力  D. 监控过程稳定性

答案：B

解析：鱼骨图从人、机、料、法、环、测等维度梳理问题的潜在原因，帮助团队全面思考。

- 六西格玛项目中，“倡导者（Champion）”的主要职责是：（ ）

A. 执行数据分析  B. 提供资源和排除障碍  C. 编写项目报告  D. 进行现场操作

答案：B

解析：倡导者通常由高层管理者担任，负责项目的资源协调、障碍排除和战略支持。

- 在假设检验中，P值小于显著性水平（如0.05）表示：（ ）

A. 接受原假设  B. 拒绝原假设  C. 无法判断  D. 检验无效

答案：B

解析：P值小于显著性水平，说明样本数据提供了足够的证据拒绝原假设。

- 控制图中，连续9个点在中心线同一侧，说明：（ ）

A. 过程受控  B. 过程存在异常变异  C. 数据收集错误  D. 控制限设置不合理

答案：B

解析：连续9个点在中心线同一侧是控制图的判异准则之一，表明过程可能存在系统性偏移。

- 精益六西格玛整合了精益生产和六西格玛，其核心是：（ ）

A. 消除浪费和减少变异  B. 降低成本和提高效率  C. 提升客户满意度和市场份额  D. 以上都是

答案：D

解析：精益六西格玛通过消除浪费（精益）和减少变异（六西格玛），实现成本降低、效率提升和客户满意度提高。

- 在DOE中，“响应面设计”主要用于：（ ）

A. 筛选关键因子  B. 优化因子水平组合  C. 验证试验结果  D. 分析交互作用

答案：B

解析：响应面设计用于建立因子与响应之间的数学模型，寻找最优的因子水平组合。

- 六西格玛项目的财务收益应在哪个阶段进行评估？（ ）

A. 定义阶段  B. 测量阶段  C. 改进阶段  D. 控制阶段

答案：D

解析：控制阶段需要固化改进成果，并评估项目的实际财务收益，确保改进的可持续性。

## 二、多项选择题（每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分）

- 六西格玛绿带应具备的核心能力包括：（ ）

A. 掌握DMAIC方法论  B. 熟练使用统计分析工具  C. 具备项目管理能力  D. 能够独立领导复杂项目

答案：ABC

解析：绿带通常在黑带指导下开展工作，独立领导复杂项目是黑带的职责。

- 测量系统分析（MSA）的主要评价指标包括：（ ）

A. 偏倚  B. 线性  C. 稳定性  D. 重复性和再现性

答案：ABCD

解析：MSA通过偏倚、线性、稳定性、重复性和再现性等指标评估测量系统的准确性和精确性。

- 六西格玛项目选择的标准（SMART原则）包括：（ ）

A. 具体的（Specific）  B. 可测量的（Measurable）  C. 可实现的（Achievable）  D. 有时间限制的（Time-bound）

答案：ABCD

解析：SMART原则确保项目目标清晰、可衡量、可实现且有明确时限。

- 常用的数据分析工具包括：（ ）

A. 直方图  B. 散点图  C. 箱线图  D. 柏拉图

答案：ABCD

解析：以上工具均为六西格玛项目中常用的数据分析和可视化工具。

- 六西格玛项目成功的关键因素包括：（ ）

A. 高层领导支持  B. 明确的项目目标  C. 有效的团队协作  D. 数据驱动的决策

答案：ABCD

解析：高层支持、明确目标、团队协作和数据驱动是六西格玛项目成功的四大支柱。

## 三、案例分析题（每题15分，共30分）

### 案例1：某汽车零部件企业装配线不良率改善项目

背景：某汽车零部件企业的装配线不良率高达8%，主要表现为“螺栓松动”和“密封不严”，导致客户投诉和大量返工。

问题：

- 请运用DMAIC模型，简述该项目的实施步骤。（8分）

- 针对“螺栓松动”问题，应采用哪些工具进行根本原因分析？（7分）

参考答案：

- DMAIC实施步骤：

- 定义阶段（Define）：明确客户需求，将“螺栓松动”和“密封不严”定义为CTQ，设定目标（将不良率从8%降低至1%以下），组建项目团队，制定项目章程。

- 测量阶段（Measure）：验证装配工具的测量系统（如扭矩扳手），收集近期不良品数据，计算基线不良率和西格玛水平，绘制SIPOC图明确流程边界。

- 分析阶段（Analyze）：运用柏拉图分析不良类型分布，发现“螺栓松动”占比60%；通过鱼骨图从“人（操作熟练度）、机（扭矩扳手精度）、法（装配工艺）、料（螺栓质量）”等维度梳理潜在原因；运用5Why法挖掘根本原因（如“螺栓松动→扭矩不足→扳手未校准→缺乏校准制度”）。

- 改进阶段（Improve）：针对根本原因设计解决方案，如建立扭矩扳手校准制度、优化装配工艺、加强员工培训；进行小范围试点，验证改进效果。

- 控制阶段（Control）：将校准制度和工艺标准写入SOP，在装配线设置控制图监控扭矩值，定期回顾项目成果，防止问题复发。

- 根本原因分析工具：

- 柏拉图：对不良品进行分类统计，识别“螺栓松动”为主要问题，确定改进优先级。

- 鱼骨图：从人、机、料、法、环、测六个维度梳理“螺栓松动”的潜在原因，如“机”维度下的扭矩扳手精度不足，“法”维度下的装配工艺不合理。

- 5个为什么（5 Whys）：针对“螺栓松动”不断追问，挖掘根本原因（如“为什么螺栓松动？→ 扭矩不足 → 扳手未校准 → 缺乏校准制度 → 管理层重视不足”）。

- 散点图：分析扭矩值与螺栓松动率之间的关系，验证扭矩不足是否为主要原因。

### 案例2：某电商平台物流配送时效改善项目

背景：某电商平台的物流配送时效平均为48小时，远高于行业平均的24小时，导致客户满意度下降和订单流失。

问题：

- 请计算该过程的Cpk值（假设配送时效的规格上限USL=24小时，规格下限LSL=0小时，均值μ=48小时，标准差σ=6小时），并判断过程能力。（8分）

- 提出3条具体的改进措施，以提升配送时效。（7分）

参考答案：

- Cpk计算与过程判断：

- 已知：μ=48小时，σ=6小时，USL=24小时，LSL=0小时。

- Cpk = min[(USL - μ)/(3σ), (μ - LSL)/(3σ)] = min[(24 - 48)/(3×6), (48 - 0)/(3×6)] = min[-1.33, 2.67] = -1.33。

- 结论：Cpk为负数，说明过程均值远高于规格上限，过程能力严重不足，配送时效远未达到客户期望。

- 改进措施：

- 优化仓储布局：将高频订单商品放置在靠近出库口的位置，减少拣货时间；采用自动化仓储设备，提升拣货效率。

- 升级物流网络：在核心城市建立前置仓，实现“当日达”或“次日达”；与第三方物流合作，优化配送路线。

- 数字化调度：上线智能调度系统，根据订单地址和配送员位置自动分配任务，减少空驶和等待时间；实时监控配送进度，及时处理异常订单。

## 四、实操题（每题17.5分，共35分）

### 实操题1：MSA分析（GRR计算）

数据：某测量系统对10个零件进行了3次测量，数据如下（单位：mm）：

| 零件 | 操作员A | 操作员B | 操作员C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 10.2 | 10.0 |
| 2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 |
| 3 | 10.0 | 10.3 | 10.1 |
| 4 | 10.2 | 10.0 | 10.3 |
| 5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| 6 | 10.3 | 10.1 | 10.2 |
| 7 | 10.0 | 10.3 | 10.0 |
| 8 | 10.2 | 10.0 | 10.3 |
| 9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| 10 | 10.3 | 10.1 | 10.2 |

要求：

- 计算每个零件的均值和极差。（5分）

- 计算极差均值R̄和测量系统变异GRR。（7分）

- 若规格公差为0.5mm，计算%GRR并判断测量系统是否可接受。（5.5分）

参考答案：

- 零件均值和极差（以零件1为例）：

- 均值 = (10.1 + 10.2 + 10.0)/3 ≈ 10.10mm

- 极差 = 10.2 - 10.0 = 0.2mm

- 其余零件的均值和极差可按相同方法计算。

- 极差均值和GRR：

- 极差均值R̄ = 所有零件极差的平均值 ≈ 0.20mm

- GRR = 5.15 × R̄ / √2 ≈ 5.15 × 0.20 / 1.414 ≈ 0.73mm

- %GRR计算与判断：

- %GRR = (GRR / 规格公差) × 100% = (0.73 / 0.5) × 100% = 146%

- 判断：%GRR远大于10%，说明测量系统变异远大于过程公差，测量系统不可接受，需进行改进（如更换测量设备、加强操作员培训）。

### 实操题2：SPC控制图（X̄-R图）

数据：某工序的20组测量数据（每组4个样本，单位：mm）如下（仅展示前5组）：

组1：5.1, 5.2, 5.0, 5.3

组2：5.2, 5.1, 5.3, 5.0

组3：5.0, 5.1, 5.2, 5.3

组4：5.3, 5.2, 5.1, 5.0

组5：5.2, 5.3, 5.1, 5.0

...（后15组数据略）

要求：

- 计算每组的均值X̄和极差R。（5分）

- 计算总均值X̄̄和极差均值R̄。（7分）

- 计算X̄控制图的UCL和LCL（已知n=4，A2=0.729），并判断过程是否受控。（5.5分）

参考答案：

- 每组均值和极差（以组1为例）：

- 均值X̄ = (5.1 + 5.2 + 5.0 + 5.3)/4 = 5.15mm

- 极差R = 5.3 - 5.0 = 0.3mm

- 其余组的均值和极差可按相同方法计算。

- 总均值和极差均值：

- 总均值X̄̄ ≈ 5.15mm（所有组均值的平均值）

- 极差均值R̄ ≈ 0.28mm（所有组极差的平均值）

- 控制限计算与过程判断：

- UCL_X̄ = X̄̄ + A2×R̄ = 5.15 + 0.729×0.28 ≈ 5.35mm

- LCL_X̄ = X̄̄ - A2×R̄ = 5.15 - 0.729×0.28 ≈ 4.95mm

- 过程判断：将各组均值绘制在控制图上，若所有点均落在控制限内且无异常模式（如趋势、连续多点在中心线同一侧），则过程受控；否则需调查异常原因。

### 评分标准

- 单项选择题：每题2分，共20分。

- 多项选择题：每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分。

- 案例分析题：每题15分，共30分，按要点给分，核心知识点答对即可得分。

- 实操题：每题17.5分，共35分，计算过程和结果各占一定比例，结果正确但过程缺失酌情扣分。