# 设计验证记录

表单编号：QR-DR-03 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（52）｜设计开发类记录表单模板》 归属文件：《设计开发类》对应二级程序文件或三级作业指导书（DR 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计验证记录 | QR-DR-03 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 验证编号／关联输入条款号 | 是 | 与任务书功能性能条目编号一一对应，做到“每条输入都有验证” |
| 验证对象与样件编号 | 是 | 设计阶段样机、试制件、仿真模型、对比样品的唯一编号与数量 |
| 验证方法 | 是 | 计算分析／仿真／试验测试／类比同类产品数据／样件检验／第三方检测 |
| 验证依据标准与条款 | 是 | 标准号与版本、委托检测机构名称与报告编号 |
| 判定准则 | 是 | 明确合格区间或上限下限，数字来源写清（标准值／任务书要求／顾客约定） |
| 测试条件 | 是 | 环境温湿度、电源条件、负载、转速、介质、工况点，试验记录须可复现 |
| 实测数据 | 是 | 给出各测点原始数据或汇总表，附原始记录编号，不得只填“合格” |
| 结论 | 是 | 通过／不通过／需补充验证；不通过须写明偏差数值与初步原因 |
| 不符合项处置 | 有则填 | 设计更改申请编号或重新验证安排，禁止口头“改一下再试” |
| 验证人／复核人／日期 | 是 | 验证人与复核人分离，第三方报告需注明接收与确认人 |

示例行

| 验证编号 | 对应输入 | 验证方法 | 判定准则 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-03 | P-02 噪声 | 试验测试（距机 1 m，额定工况，半消声室） | ≤ 68 dB(A) | 66.4 dB(A)（3 台均值，报告 CS-2026-1831） | 通过 |
| V-05 | P-05 连续运行 2000 h | 试验测试（加速工况等效 2000 h） | 无泄漏、效率衰减 ≤ 5% | 衰减 3.1%，无泄漏 | 通过 |

填写说明：

- 验证必须覆盖全部设计输入条目。常见漏洞是“验证了性能，没验证法规、包装运输与可维修性”，导致确认阶段才发现问题、返工成本成倍增加；

- 判定准则要在验证之前确定。先做试验、看到数据再倒推“这样也算合格”，是审核中定性为验证失效的典型情形；

- 极值条件必须验证。正常工况合格不等于极限工况合格，高温、低温、低电压、超载、误操作、短时断电等边界条件应在任务书阶段就列为验证项目；

- 不通过项不得直接“备注说明”了事。记录上应引出设计变更申请或补充验证计划，并在下次评审中作为遗留项核查。