# 首件检验记录

表单编号：QR-PQ-01 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（53）｜生产检验类记录表单模板》 归属文件：《生产检验类》对应二级程序文件或三级作业指导书（PQ 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首件检验记录 | QR-PQ-01 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

适用时机：每班次开工、更换产品或规格、更换模具／工装／刀具、更换原材料批次或供方、设备调整或大修后、程序或工艺参数变更后、停线超过规定时间（通常 24 小时）后复产的第一件（批）产品。

字段清单与填写要求：

| 栏目 | 填写内容 | 填写人 | 填写要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表单编号／流水号 | QR-PQ-01-2026-1013 | 检验员 | 连续编号，不得跳号，作废需划斜线并签字 |
| 生产日期／时间 | 2026-10-13 08:20 | 检验员 | 精确到分钟，与生产报工时间一致 |
| 产品名称／图号／规格 | 输出轴／GX-2041／Φ32×186 | 检验员 | 与图纸、工艺卡、订单一致 |
| 生产批号／工单号 | B20261013-02／WO-2601013 | 班组 | 与产品标识卡编号一致 |
| 顾客名称／订单号（可选） | 某企业／PO-2026090 | 班组 | 有顾客特殊要求时必须填写 |
| 触发首件的原因 | 换模 | 班组 | 从“开工、换模、换料、换人、变更、复产”中勾选 |
| 设备编号／工装编号 | CNC-07／JG-2041-A | 班组 | 与设备台账编号一致 |
| 检验项目 | 外径、长度、同轴度、硬度 | 工艺提供 | 至少覆盖图纸关键特性、控制计划标注项 |
| 标准值／公差 | Φ32±0.02／186±0.1／≤0.03 | 工艺提供 | 直接引图纸与检验规范，不得凭记忆 |
| 量具编号／校准状态 | QLM-0031（有效期内） | 检验员 | 无编号或超期量具不得使用 |
| 实测值（一般 3～5 件） | 32.01／32.00／31.99 | 检验员 | 实测填写，不得填“OK”“合格”代替数据 |
| 单件判定 | 合格／不合格 | 检验员 | 逐项判定，不合并 |
| 首件结论 | 合格，允许批量生产 | 检验员＋班组长 | 双签；不合格时填写处理意见与复检结果 |
| 不合格时的处理 | 已调整刀具，复检合格 | 工艺／班组 | 需说明原因、措施、复检编号 |

示例行：

| 项目 | 标准值 | 实测1 | 实测2 | 判定 | 量具编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | Φ32±0.02 | 32.01 | 32.00 | 合格 | QLM-0031 |
| 长度 | 186±0.1 | 186.05 | 185.98 | 合格 | QLM-0044 |
| 同轴度 | ≤0.03 | 0.015 | 0.021 | 合格 | QLM-0062 |

填写说明：①首件未经检验员签字放行，班组不得继续生产第二件以上；②首件记录须与产品标识卡一同流转，独立装订，不得事后补填；③判定能力不足的项目（如硬度、材质成分）可委托实验室，但报告编号须回填到本表；④首检通过后工艺参数须固化，中途调整即视为新的首件。