# 过程检验（巡回检验）记录

表单编号：QR-PQ-02 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（53）｜生产检验类记录表单模板》 归属文件：《生产检验类》对应二级程序文件或三级作业指导书（PQ 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程检验（巡回检验）记录 | QR-PQ-02 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

适用对象：已列入关键工序／特殊过程清单的工序，以及控制计划中规定需巡检的工序。

字段清单与填写要求：

| 栏目 | 填写内容 | 填写人 | 填写要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期／班次 | 2026-10-13／早班 | 检验员 | 按班次单独一页 |
| 工序名称／工序号 | 精车外圆／OP-30 | 检验员 | 与工艺路线一致 |
| 生产批号 | B20261013-02 | 检验员 | 与首件记录一致，便于串联 |
| 巡检频次 | 每 2 小时 1 次，每次 5 件 | 工艺规定 | 有控制计划时引用其规定 |
| 巡检时间点 | 10:00／12:00／14:00 | 检验员 | 每个时间点独立记录，缺检需注明原因 |
| 检验项目与标准 | 外径、粗糙度、目视外观 | 工艺提供 | 引用检验规范编号 |
| 实测值／判定 | 32.00～32.02／合格 | 检验员 | 记录数据而非“正常” |
| 过程参数记录（可选） | 主轴转速 1200r/min、进给 0.15mm/r | 操作者 | 关键工序必填，与工艺卡比对 |
| 异常描述 | 14:00 抽检发现 1 件外径 32.03 | 检验员 | 客观描述现象，含数量与偏差 |
| 处理措施／复检 | 更换刀具，14:25 复检 5 件合格 | 班组／工艺 | 需含复检时间、数量与结论 |
| 检验员签字 | 手签或系统账号 | 检验员 | 不得代签 |

示例行：

| 时间 | 项目 | 标准 | 实测（5件） | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 外径 | Φ32±0.02 | 32.00／32.01／31.99／32.00／32.01 | 合格 | — |
| 12:00 | 粗糙度 | Ra≤1.6 | 1.2／1.4／1.1／1.3／1.5 | 合格 | — |
| 14:00 | 外径 | Φ32±0.02 | 32.03／32.01／32.00／31.99／32.02 | 不合格 | 换刀后复检合格 |

填写说明：①巡检发现不合格时，须同时评估“上次巡检合格至今”的整个时段内的产品，必要时追溯隔离；②操作者自检记录与检验员专检记录分开，不得由检验员一人同时填写两张表；③巡检记录的数据应能被后续 SPC 分析直接引用，避免只写“合格”造成数据无法利用。