# ISO9001体系文件套包（32）｜设备日常点检与保养作业指导书

文件说明：本指导书是 ISO 9001:2015 标准 7.1.3“基础设施”条款在操作层面的落地文件，属三级文件（作业指导书），上承二级文件《基础设施与设备管理程序》（套包第 9 篇），下接《设备日常点检表》《设备二级保养记录》《设备点检保养异常处理单》等记录表单。它把“设备该点哪里、谁在什么时候点、保养到什么程度算合格”讲成可照着做的动作清单，确保设备持续保持过程能力，防止因设备故障、精度漂移导致批量不合格。适用于使用冲压、注塑、机加、包装、检测等各类设备的中小制造企业，尤其适合“设备靠师傅凭感觉看、点检表画勾走过场、坏了才修”的成长型企业——照此文件即可把点检保养从“想起来才做”固化为“按表单、按周期、按标准做”。

## 一、目的

规范公司生产设备、检测设备、动力及辅助设备的日常点检与定期保养活动，明确点检保养的职责分工、项目标准、周期频次、异常处置与记录要求，使设备始终处于受控状态、保持规定的过程能力，满足 ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款关于基础设施“确定、提供并维护所必需的基础设施”的要求。

## 二、适用范围

适用于公司所有影响产品质量与生产安全的设备，包括：

- 生产设备：如冲压机、注塑机、数控加工中心、焊接设备、装配线等；

- 动力与辅助设备：空压机、配电柜、冷却水系统、行车等；

- 检测与试验设备（其计量特性的校准另执行套包第 33 篇《计量器具校准与期间核查作业指导书》）；

- 设备的日常点检、一级保养（操作者自主保养）、二级保养（维修人员专业保养）与点检保养记录管理。

设备的设计、采购、验收、大修、报废等全生命周期管理及设备台账，执行《基础设施与设备管理程序》。

## 三、职责

| 责任主体 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 设备管理部门（设备科/工程部） | 归口管理设备点检与保养；编制点检标准与年度保养计划；提供点检卡与专用工具；组织二级保养与故障维修；统计点检保养执行率 |
| 生产车间/班组 | 落实设备日常点检；安排一级保养时间；监督操作者按时点检并如实记录；发现异常及时报修 |
| 设备操作者（点检责任人） | 开机前、运行中、停机后按规定项目点检；如实填写《设备日常点检表》；实施一级保养；异常立即停机并按流程上报 |
| 设备维修人员 | 实施二级保养与故障维修；指导操作者点检；对点检发现的隐患进行确认与消除 |
| 生产负责人/设备主管 | 审核保养计划；协调点检保养与生产计划的衔接；审批停机保养安排 |
| 总经理 | 批准年度设备保养计划与设备维护预算 |

## 四、工作程序

### 4.1 点检与保养的分级

公司采用“三级点检、两级保养”模式，各层级定位如下：

| 层级 | 名称 | 实施主体 | 频次 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常点检 | 操作者点检 | 设备操作者 | 每班（开机前/运行中/停机后） | 感官检查：油、气、水、电、异响、异温、泄漏、清洁、安全防护 |
| 一级保养 | 操作者自主保养 | 设备操作者 | 每周/每月（按计划） | 清洁、润滑、紧固、调整、防腐“五项” |
| 专业点检 | 维修人员点检 | 设备维修人员 | 按设备关键程度每月或每季 | 精度、性能、关键部位状态检测 |
| 二级保养 | 专业保养 | 设备维修人员 | 每季/半年/年 | 局部解体、更换易损件、精度校验与调整 |
| 三级点检 | 精密/专项检测 | 外部专业机构或设备主管 | 按法规或设备要求（年检） | 特种设备年检、安全阀校验、精度检测 |

关键设备识别：按设备对产品质量、生产连续性、安全的影响程度，将设备分为 A/B/C 三类，A 类关键设备的点检频次与项目从严，一般每班点检并辅以每日巡检。

### 4.2 点检标准的建立

- 设备管理部门对每台（或每类）设备编制《设备点检标准表》，明确：点检部位、点检项目、判定标准（定量给公差、定性给描述）、点检方法（看/听/摸/闻/测）、点检周期、责任人、异常处置方式；

- 点检部位用“点检标识”标注在设备上，如编号色点、箭头贴纸，使操作者一看即知“点哪里”；

- 《设备点检标准表》与《设备日常点检表》配套，后者是前者的日常执行载体，二者项目一一对应；

- 标准表随设备调整（工艺变更、易损件更换）及时更新，执行《文件控制程序》。

示例（某注塑机日常点检标准）：

| 点检部位 | 点检项目 | 判定标准 | 方法 | 周期 | 异常处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压系统 | 油位、油温、泄漏 | 油位在上下限之间；油温≤55℃；无渗漏 | 看、摸 | 每班 | 补油、报修 |
| 润滑系统 | 自动润滑是否动作、油管畅通 | 润滑泵动作正常、管路无堵 | 看 | 每班 | 通知维修 |
| 加热系统 | 料筒温度 | 偏差在设定值±5℃内 | 看仪表 | 每班 | 停料检查 |
| 安全门/急停 | 联锁、急停有效 | 门开即停、急停可断电 | 试 | 每班 | 立即停机报修 |

### 4.3 日常点检实施

（1）开机前点检。 操作者接班后、开机前完成，重点确认：清洁与安全防护是否到位、油/气/水/电是否正常、有无上一班遗留异常、控制开关是否在初始位。经点检确认正常后方可开机；发现影响安全或质量的异常，禁止开机并立即上报。

（2）运行中点检。 按点检表规定项目与频次巡检，重点关注异响、异味、异温、异常振动、泄漏，以及压力、电流、温度等仪表读数是否在范围。点检中发现参数偏离或异常征兆，视严重程度降速、停机或报修。

（3）停机后点检与交接。 停机后清洁设备与周边、检查易松动部位、按设备要求放净冷凝水等，将当班点检结果填写在《设备日常点检表》并签名，向下一班交接设备状态。

（4）点检记录方式。 操作者可先在设备上的点检卡逐项打勾，班后统一誊录至《设备日常点检表》并签名；有条件的企业可用扫码点检或电子看板，但须保证记录可追溯、不可事后补填。

### 4.4 定期保养实施

（1）一级保养（由操作者在生产间隙或计划停台时间完成）：按“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”要求，擦拭设备、加注规定牌号油脂、紧固松动螺栓、调整间隙、处理轻微泄漏；保养后填写《设备一级保养记录》。

（2）二级保养（由维修人员按计划实施，需停机）：

- 设备管理部门年初编制《年度设备保养计划》，明确每台设备的保养级别、周期、预计停机时间与责任人；

- 保养前由生产与设备部门协调停台时间，张贴“保养中”标识；

- 二级保养内容包括：局部解体检查、清洗换油、更换到期易损件、检测与恢复几何精度或工作精度、校验安全装置；

- 保养完成后试运行，确认精度与性能满足要求，填写《设备二级保养记录》，并更新设备状态标识；

- 保养中使用的计量器具，须在校准有效期内。

（3）特种与关键设备。 锅炉、压力容器、起重机械等特种设备，按法规要求送检或由有资质机构定期检验；关键加工、检测设备的精度按计划检测，结果记入设备档案。

流程图文字版：

编制点检标准表 + 年度保养计划 → 培训操作者 → 开机前点检
   ↓（正常）                              ↓（异常）
运行中点检 → 停机后点检/交接        立即停机 → 挂"停用"标识 → 报修
   ↓                                     ↓
填写《设备日常点检表》               维修处置 → 点检/试运行确认 → 恢复使用
   ↓
按计划实施一级/二级保养 → 填写保养记录 → 更新设备状态标识
   ↓
月度/季度统计点检保养执行率与故障数据 → 分析 → 改进点检标准与保养周期

### 4.5 异常处置与设备状态标识

- 点检、保养中发现异常，操作者应立即判定严重程度：影响安全或产品质量的，立即停机、切断能源、挂“禁止使用/停用”标识，并在 30 分钟内报告班组长与设备维修人员；

- 维修人员接报后到场确认，填写《设备点检保养异常处理单》，记录现象、原因初判、处置措施与完成时间；

- 设备修复后由维修人员或设备主管确认，必要时进行首件检验（执行《生产过程控制程序》相关要求）确认设备恢复过程能力后，方可撤除停用标识、恢复生产；

- 设备状态标识建议分级：正常运行（绿）、待机/限用（黄）、维修停用（红）、保养中（蓝），标识清晰置于设备醒目处；

- 因设备异常导致的不合格品，按《不合格品控制程序》处置；需查明原因、防止再发的，转《不合格与纠正措施程序》。

### 4.6 记录管理与统计分析

- 点检保养记录由生产车间按月收集、交设备管理部门归档，保存期限不少于 3 年（关键设备、特种设备建议长期）；记录填写与更改执行《记录控制程序》；

- 设备管理部门每月统计：点检执行率（目标≥98%）、保养计划完成率（目标≥95%）、设备故障停机时间与故障率、重复故障次数；

- 对高发故障、重复故障组织分析（可用“5 Why”、鱼骨图），优化点检项目与保养周期（如缩短某部位点检周期、增加润滑点）；

- 统计分析结果作为管理评审输入之一，用于评价基础设施维护的有效性。

## 五、相关记录

本指导书涉及的记录表单（字段与填写要求如下）：

| 表单名称 | 关键字段 | 填写说明 | 示例行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备点检标准表 | 设备名称/编号、点检部位、点检项目、判定标准、方法、周期、责任人 | 设备管理部门编制，一台（类）一表，随文件受控 | 注塑机#01、液压系统、油温、≤55℃、看/摸、每班、操作者 |
| 设备日常点检表 | 设备编号、日期班次、点检项目/结果、异常描述、点检人 | 每班一表，逐项打勾或填数据，点检人签名；异常必须如实填写 | 2026-09-10 白班、注塑机#01、液压系统正常、料筒温度±3℃、无异常、张三 |
| 设备一级保养记录 | 设备编号、保养日期、保养项目（清洁/润滑/紧固/调整/防腐）、保养人、确认人 | 操作者实施，班组长确认；注明所用油品牌号 | 注塑机#01、2026-09-13、加注46#液压油、清洁导轨、张三、李四确认 |
| 设备二级保养记录 | 设备编号、保养级别、日期、停机时间、保养内容、更换件、精度确认、保养人/验收人 | 维修人员填写，设备主管验收；须含试运行与精度结果 | 数控车床#03、二级保养、2026-09-20 停台4h、更换轴承、X轴定位精度0.01mm、王工/赵主管 |
| 设备点检保养异常处理单 | 设备编号、发现时间、现象、原因初判、处置措施、完成时间、验证结果、双方签名 | 点检/保养发现异常时开具，闭环后归档 | 空压机#02、2026-09-11、压力不稳、进气阀漏气、更换密封件、当日完成、试运行正常 |
| 年度设备保养计划 | 设备编号、保养级别、周期、预计停机时间、责任人、备注 | 年初编制、审批后执行，变更留痕 | 注塑机#01、二级保养、每季、停台4h、王工 |

## 六、相关文件

- 《基础设施与设备管理程序》（ISO9001体系文件套包第 9 篇）；

- 《计量器具校准与期间核查作业指导书》（ISO9001体系文件套包第 33 篇）；

- 《记录控制程序》（ISO9001体系文件套包第 4 篇）；

- 《文件控制程序》（ISO9001体系文件套包第 3 篇）；

- 《不合格品控制程序》（套包第 22 篇）、《不合格与纠正措施程序》（套包第 27 篇）；

- GB/T 19001—2016 / ISO 9001:2015 标准第 7.1.3 条款；相关设备安全操作规程。

## 使用说明

一、按企业实际修改的要点

- 设备分类适配：设备种类多、数量大的企业，建议按“设备类别”编制通用点检标准，再对 A 类关键设备单独细化；设备少的可将一机一卡合订成册。

- 点检周期适配：按设备关键程度与故障历史调整周期，A 类设备可每班点检、每日巡检，C 类辅助设备可降为每周或每月，不要一刀切。

- 组织适配：无独立设备部门的企业，可将“设备管理部门”职责归入生产部或指定设备管理员；维修外包的企业，须对承包方明确保养内容、验收标准与记录要求。

- 产品/工艺适配：化工、食品等连续生产行业，点检重点应放在安全与卫生相关部位（管道、密封、清洗）；机加工行业重点在主轴精度、导轨润滑与刀具系统。

- 信息化适配：可用扫码点检、手机应用记录，提升执行率与及时性，但须保留修改留痕与数据备份，满足记录可追溯要求。

二、审核关注点（外审员常查）

- 抽查几台在用设备，核对《设备日常点检表》是否按频次连续记录、有无跳班漏填、是否本人签名；

- 检查点检表与点检标准表项目是否对应，是否存在“标准表很全、点检表只画勾”的形式化问题；

- 核对《年度设备保养计划》与保养记录是否一致，二级保养是否按周期实施、有无验收确认；

- 检查点检发现异常后的处置闭环：是否有异常处理单、是否验证合格后恢复使用、是否导致不合格品并转入纠正措施；

- 关键/特种设备的年检、精度检测报告是否在有效期，设备档案是否完整；

- 现场设备状态标识是否清晰、与维修/停用状态一致。

三、常见错误提醒

- 点检表“提前画勾”：整本提前打勾应付检查，属记录造假，是重大不符合隐患——点检必须当班真实执行、如实填写。

- 只点检不保养：日常点检做完就不管保养，易损件到期不换，设备精度慢性劣化最终导致批量不良。

- 标准模糊：判定标准写“正常即可”“无异常”，操作者无从判断——应给量化或可描述的标准（如油温≤55℃、间隙≤0.05mm）。

- 异常不上报、带病运行：发现异常怕影响产量而隐瞒，导致小故障拖成大停机甚至质量事故。

- 记录与维修脱节：点检发现的问题没有维修记录对应，或修完不验证即复产，无法证明设备已恢复过程能力。

- 保养计划“写在墙上”：计划与实际执行两张皮，年度计划无完成统计，无法评价维护有效性。

点检按标准、保养按周期，设备才不“生病”

知识编号：2.3.1

版本：v20260809

作者：卓越质量智库 卓越质量智库致力于为质量管理从业者提供系统化的专业知识、方法论与实战工具，助力企业质量能力持续提升。